302558184
302650072
203090051
029998937

Appendix A

A.1)  Fill up the following table describing what happens in each CK cycle in all instructions. You should specify the specific operations that are required for the execution of the instruction.

We filled in the Rtype and j instructions – as examples.

| phase | IF | ID | EX | MEM | WB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instruction |  |  |  |  |  |
| Rtype | IR=IMem[PC] PC=new value | A=Rs B=Rt | ALUOUT = A op B Rd is chosen Rd_pMEM= Rd_pEX | ALUOUT_pWB= ALUOUT (ALUOUT is delayed 1 ck) | Rd= ALUOUT_pWB |
| addi | IR=IMem[PC] PC=new value | A=Rs Sext_imm_reg = sext(imm) | ALUOUT = A + Sext_imm_reg Rt is chosen Rd_pMEM=Rt_pEX | ALUOUT_pWB= ALUOUT (ALUOUT is delayed 1 ck) | Rt = ALUOUT_pWB |
| ori | IR=IMem[PC] PC=new value | A=Rs Sext_imm_reg = imm Don’t do sign extension, just pass the imm value | ALUOUT = A or sext_imm_reg Rt is chosen Rd_pMEM=Rt_pEX | ALUOUT_pWB= ALUOUT (ALUOUT is delayed 1 ck) | Rt = ALUOUT_pWB |
| lui | IR=IMem[PC] PC=new value Rs=0 Forcing Rs to be 0 | A=Rs Sext_imm_reg = Imm<16 Shifting left the imm 16 bits | ALUOUT = A + sext_imm_reg Rt is chosen Rd_pMEM=Rt_pEX | ALUOUT_pWB= ALUOUT (ALUOUT is delayed 1 ck) | Rt = ALUOUT_pWB |
| beq | IR=IMem[PC] PC=new value PC_plus_4_pID=PC | If (Rs == Rt) { PC = PC_plus_4_pID + sext(imm)<<2 } | nothing | nothing | Nothing |
| bne | IR=IMem[PC] PC=new value PC_plus_4_pID=PC | If (Rs != Rt) { PC = PC_plus_4_pID + sext(imm)<<2 } | nothing | nothing | nothing |
| lw | IR=IMem[PC] PC=new value | A=Rs B=Rt Sext_imm_reg=sext(imm) | ALUOUT = A + sext_imm_reg Rt is chosen Rd_pMEM=Rt_pEX | MDR = M[ALUOUT] Rd_pWB = Rd_pMEM | Rt = MDR |
| sw | IR=IMem[PC] PC=new value | A=Rs B=Rt Sext_imm_reg=sext(imm) | B_reg_pMEM = B ALUOUT = A + sext_imm_reg | M[ALUOUT]= B_reg_pMEM | nothing |
| j | IR=IMem[PC] PC=new value | PC= jump adrs | nothing | nothing | Nothing |
| jal | IR=IMem[PC] PC=new value Rt=$31 | PC= jump address Pc_plus_4_pEX = Pc_plus_4_pID | Pc_plus_4_pMEM= Pc_plus_4_pEX Rt is chosen Rd_pMEM=Rt_pEX | Pc_plus_4_pWB= Pc_plus_4_pMEM Rd_pWB = Rd_pMEM | Rt= Pc_plus_4_ pWB |
| jr | IR=IMem[PC] PC=new value | A=Rs | PC = A | Nothing | nothing |

Answer the following questions.

A.2) Describe the changes done in order to support the ORI instruction.

ראשית, הוספנו שינוי לרכיב המבצע sign extension בFetch Unit ע"מ שירכיב את ה16 ביט אשר מגיעים מהפקודה ל32 מבלי לבצע sign extension במקרה והפקודה היא ORI.

הוספנו תמיכה בALUOP של ORI ברכיב הALU.

הוספנו לחלק הControl בשלב הInstruction Decode תמיכה בסיגנלים הנדרשים ע"מ לבצע את הפקודה החדשה, למעשה דומה מאוד לADDI שכבר מיממשנו, רק בשינוי הALUOP.

A.3) Describe the changes done in order to support the LUI instruction.

הופסנו שינוי לרכיב המבצע sign extension בFetch Unit ע"מ לעשות shift left  16 לimmediate ובכך נעביר לשלב הInstruction Decode כבר את הUpper Immediate בצורה הדרושה,

לאחר מכן נוסיף לחלק הControl בשלב הInstruction Decode תמיכה בפקודה LUI בכך שנשתמש באותם סיגנלים כמו בפקודה ADDI.

A.4) Describe the changes done in order to support the JR instruction.

את מרבית העבודה על הפקודה JR ביצענו בתרגילים הקודמים, על מנת לסיים את הפקודה היה עלינו "להעביר" את הכתובת אליה לקפוץ משלב הInstruction Decode בחזרה לFetch Unit שלנו, ביצענו זאת ע"י הוספת וקטור חדש אשר יעבור לFetch Unit בשם jr_address_in שיקבל את הוקטור jr_address שיכיל את התוכן היוצא מהGPR עבור הרגיסטר Rs כלומר את gpr_rd_data1 ובFetch Unit נשנה את הערך הקבוע שהיה עד כה ערך הקפיצה בוקטור החדש שלנו.

A.5) Describe the changes done in order to support the JAL instruction.

ראשית, היה עלינו "לפעפע" את הכתובת PC_plus_4 מהInstruction Fetch עד לשלב הWrite Back , ביצענו זאת ע"י שימוש בRegisters אשר יבצעו את ה"עיכוב" הדרוש.  להלן דוגמה לקטע קוד של אחד הרגיסטרים:

בנוסף, הוספנו לשלב הInstruction Decode בחלק הControl תמיכה בפקודה חדשה , JAL. בנוסף, היה עלינו לשנות את הMemToReg mux שיתמוך גם בפקודה החדשה, לשם כך היה עלינו להעביר סיגנל נוסף בשם JAL שגם כן "יפעפע" משלב הInstruction Decode עד לשלב הWrite Back שיודיע שזו פקודת JAL ושעלינו לקחת את הPC_plus_4_pWB ש"פעפענו" עד לשם אל תוך הRegister 31.

להלן קטע הקוד בחלק הControl בשלב הID:

להלן קטע הקוד לאחר השינוי בMemToReg mux:

In your answers, besides stating the reasoning in detail, show the relevant VHDL code sections to better explain your answers.

In your answers, besides stating the reasoning in detail, show the relevant VHDL code sections to better explain your answers.